标识：AEX-MJ-DEVEL-GUIDE

版本：V1.0

锁相开源门禁机

开发指南

深圳市安卓工控设备有限公司

2016年6月

引言

标识

项目名称：锁相开源门禁机(Lockaxial Open Source Door Access Equipment，简称LosDAE)

文档名称：锁相开源门禁机

文档简称：智能门禁机方案

文档标识号：AEX-LosDAE-V10

概述

锁相开源门禁机(LosDAE)是互联网+安防门禁的应用实例。它是使用安卓系统的控制板结合腾讯QQ物联和微信设备实现安防门禁功能。

使用场景：

- 手机QQ远程开门；

  - 用户到门禁附近打开手机QQ点击开锁功能开门；

  - 访客在门禁机上按房号呼叫用户手机QQ，可视对讲开门。

- 近距离蓝牙连接开门；

  - 用户到门禁附近通过手机QQ的连接门禁蓝牙模块开门；

  - 蓝牙智能穿戴设备开门。

- 带NFC手机刷手机开门；

  - NFC手机模拟门禁卡开门。

- 各种NFC卡开门

  - 小区物业卡、停车卡；

  - 公交卡；

  - 银联闪付卡；

  - 电卡、燃气卡等。

锁相开源门禁的特点：

- 开门的方式：多样、便捷、安全；

- 实时反馈：下面的信息均会实时反馈到系统服务器和用户的手机上

  - 谁、什么时间、通过什么方式开门？

  - 开锁后门是否开启？门是否关好？

- 使用QQ物联及微信设备做云通讯平台：安全、可靠、运维成本低；

- 开放：客户可以定制硬件、软件、平台，打造自己的门禁机品牌。

  - 门禁机终端硬件开源：客户可以定制设备的外观、添加和裁剪功能；

  - 标准化配件：外壳、摄像头、按键板、门禁控制板、主控板等均提供标准化配件，降低客户定制成本；

  - 门禁机终端软件开源：具备基础门禁功能的锁相门禁机终端软件向所有客户开源，客户可以根据自己的实际需要定制。

功能框图

锁相开源门禁机分为三部分组成：安卓控制板、按键板、门禁控制器。

- 安卓控制板：采用KK34V2.1，负责液晶显示、网络通讯、音视频采集&编解码&传输、以及与门禁控制板通讯完成按键接收、开门控制、状态事件报告等功能；

- 门禁控制板：采用KDC V2.0，负责转发按键信息，转发NFC读卡信息，控制门锁继电器，接收门磁输入状态；

- 按键板：采用KEYPAD V1.0，实现3X4的按键，并通过I2C与门禁控制板连接。

SDK下载

SDK下载地址: https://github.com/Lockaxial/LockaxialQQ.git

使用android studio的File->New->Project from version control->github

编译APK

使用Android Studio打开LockaxialQQ项目，选择Build->Make Project

运行测试

启动画面如下，正常时程序启动后会打开和关闭一下副门锁。

下面是开启副门后，程序收到的开门事件。

SDK说明参见工程目录下的Docs/index.html。

开发要点

板子硬件参数

板子硬件参数是指板子上固化区域参数的参数，一般包括：UUID，序列号，Mac地址以及用户自定义的数据。即使格式化重新烧录固件这些数据仍然存在。

类：com.androidex.plugins.kkaexparams

方法概要

| 返回类型 | 方法和说明 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| static void | runShellCommand(String cmd) | 运行shell命令 |
| String | getAndroidExParam(String address) |  |
| int | setAndroidExParam(String address, String hexValue) |  |
| boolean | has_pass() | 判断是否已经设置了密码 |
| boolean | has_pass(String pass) | 判断提供的参数是否是没有设置过密码的 |
| void | clear_pass() | 清除密码 |
| String | getPass() | 获得HASH密码 |
| int | setPass(String hexPass) | 设置HASH密码 |
| boolean | verify_pass(String pass) 校验密码与存储的是否一致 | 校验密码 |
| String | getUUID() | 获取UUID |
| String | getSerial() | 序列号为UUID的后32位 |
| String | getUserinfo() | 获取用户存储区数据 |
| int | setUserinfo(String hexValue) | 设置用户存储区数据 |

参数可以按照文件的方式存取，参数存取的目录为：

/sys/class/androidex_parameters/androidex

主要参数有：

bt_mac     flag1      notbefore  uuid

certsn     lan_mac    p7cert     serial     uevent     wlan_mac

flag0      notafter   password   state      userinfo

读取参数的方式：

cat /sys/class/androidex_parameters/androidex/uuid

写入参数的方式：

echo “0x34” > /sys/class/androidex_parameters/androidex/flag0

如果写入的字符串中有引号的要使用单引号。如’{“A”}’。

手工设置参数示例：

echo “0x34”>/sys/class/androidex_parameters/androidex/flag0

echo “d2bd1b63-f186-4b01-8325-e0f014fbf411” > /sys/class/androidex_parameters/androidex/uuid

echo “” > /sys/class/androidex_parameters/androidex/userinfo   //这一句很重要，否则腾讯的QQ物联会出错

查看门禁机软件通过ANDROID_ID读取到的序列号的方法：

cat /sys/class/androidex_parameters/androidex/serial；echo “\n”

开门

开门的实现是向/dev/rkey写入指定格式的数据即可，参考代码如下：

String rkeyDev = "/dev/rkey";
int ident = 0;

/**
 * 开门指令
 * @param index     门的序号,主门=0,副门=1
 * @param delay     延迟关门的时间,0表示不启用延迟关门,大于0表示延迟时间,延迟时间为delay*150ms
 * @return          大于0表示成功,实际上等于9表示真正的成功,因为返回值表示写入的数据,开门指令长度为9.
 */
public int openDoor(int index, int delay){
    kkfile rkey = new kkfile();

    if(index < 0 || index > 0xFE) index = 0;
    if(ident < 0 || ident > 0xFE) ident = 0;
    if(delay < 0 || delay > 0xFE) delay = 0;
    String cmd = String.format("FB%02X2503%02X01%02X00FE",ident,index,delay);
    int r = rkey.writeHex(rkeyDev,cmd);
    return r > 0?1:0;
}
public int closeDoor(int index){
    kkfile rkey = new kkfile();

    if(index < 0 || index > 0xFE) index = 0;
    if(ident < 0 || ident > 0xFE) ident = 0;
    String cmd = String.format("FB%02X2503%02X000000FE",ident,index);
    int r = rkey.writeHex(rkeyDev,cmd);
    return r > 0 ? 1:0;
}

请记得使用下面代码设置读写权限，一般把下面的代码放到程序的启动代码里：

kkaexparams.runShellCommand("chmod 0666 /dev/rkey");

获取门状态

获取开门状态是通过监听广播来实现的，启动代码里添加

mReceiver = new NotifyReceiver();
        IntentFilter filter = new IntentFilter();
        filter.addAction("com.android.action.doorsensor");
        ……
        registerReceiver(mReceiver, filter);

接收代码如下：

if (intent.getAction().equals(mDoorSensorAction)){
       String doorsensor = intent.getStringExtra("doorsensor");  //获取广播消息内容
       UEventMap mds = new UEventMap(doorsensor);

Intent ds_intent = new Intent();
       ds_intent.setAction(DoorLock.DoorLockStatusChange);
       ds_intent.putExtra("doorsensor",mds.get("doorsensor"));

/**

* doorsensor的格式为0xXXYY

*    XX ： 表示门的序号，00=主门，01=副门

*    YY ： 表示门的状态，默认设置00表示打开，01表示关闭，实际情况要根据门磁传感器接常开还是常闭来决定。

*/
       sendBroadcast(ds_intent);
    }

全部示例代码如下：

/**
 * 
 * 锁相开源门禁机软件的主要服务类,DoorLock主要提供开门,关门指令以及上报门开和关闭的事件.
 */
public class DoorLock extends Service implements OnBackCall {

    public static final String TAG = "DoorLock";
    public static final String mDoorSensorAction = "com.android.action.doorsensor";

    private DoorLockServiceBinder mDoorLock;

    /**
     * 当门的状态改变时的事件定义
     */
    public static final String DoorLockStatusChange     = "DoorLockStatusChange";
    /**
     * DoorLock通过DoorLockOpenDoor广播获得开门指令并发送给门禁控制器
     */
    public static final String DoorLockOpenDoor          = "DoorLockOpenDoor";
    private NotifyReceiver mReceiver;
    private static DoorLock mServiceInstance = null;

    public static DoorLock getInstance()
    {
        return mServiceInstance;
    }

    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        mDoorLock = new DoorLockServiceBinder();
        mReceiver = new NotifyReceiver();
        IntentFilter filter = new IntentFilter();
        filter.addAction(mDoorSensorAction);
        filter.addAction(DoorLockOpenDoor);
        registerReceiver(mReceiver, filter);
        int r = mDoorLock.openDoor(1,16);
        if(r == 9)
            Toast.makeText(DoorLock.this, String.format("Open %d,delay %ds close.",1,16*150/1000), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        else
            Toast.makeText(DoorLock.this, String.format("Open door 1 fail return %d.",r), Toast.LENGTH_SHORT).show();

        Log.d(TAG,String.format("open door %d",r));
    }

    @Override
    public void onDestroy() {
        unregisterReceiver(mReceiver);
        super.onDestroy();
        mServiceInstance = null;
        mDoorLock = null;
    }

    @SuppressWarnings("deprecation")
    @Override
    public void onStart(Intent intent, int startId) {

        super.onStart(intent, startId);
        mServiceInstance = this;
    }

    @Override
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
        return super.onStartCommand(intent, flags, startId);
    }

    @Nullable
    @Override
    public IBinder onBind(Intent intent) {
        return mDoorLock;
    }

    @Override
    public void onBackCallEvent(int code, String args) {
        Log.v("onBackCallEvent",args);
    }

    public class DoorLockServiceBinder extends IDoorLockInterface.Stub{
        String rkeyDev = "/dev/rkey";
        int ident = 0;

        /**
         * 开门指令
         * @param index     门的序号,主门=0,副门=1
         * @param delay     延迟关门的时间,0表示不启用延迟关门,大于0表示延迟时间,延迟时间为delay*150ms
         * @return          大于0表示成功,实际上等于9表示真正的成功,因为返回值表示写入的数据,开门指令长度为9.
         */
        public int openDoor(int index, int delay){
            kkfile rkey = new kkfile();

            if(index < 0 || index > 0xFE) index = 0;
            if(ident < 0 || ident > 0xFE) ident = 0;
            if(delay < 0 || delay > 0xFE) delay = 0;
            String cmd = String.format("FB%02X2503%02X01%02X00FE",ident,index,delay);
            int r = rkey.writeHex(rkeyDev,cmd);
            return r > 0?1:0;
        }
        public int closeDoor(int index){
            kkfile rkey = new kkfile();

            if(index < 0 || index > 0xFE) index = 0;
            if(ident < 0 || ident > 0xFE) ident = 0;
            String cmd = String.format("FB%02X2503%02X000000FE",ident,index);
            int r = rkey.writeHex(rkeyDev,cmd);
            return r > 0 ? 1:0;
        }
    }

    public class NotifyReceiver extends BroadcastReceiver {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            if (intent.getAction().equals(mDoorSensorAction)){
                String doorsensor = intent.getStringExtra("doorsensor");
                UEventMap mds = new UEventMap(doorsensor);

                Log.d(TAG, String.format("%s\t Door sensor=%s\n",mds.get("doorsensor"), mds.toString()));

                Intent ds_intent = new Intent();
                ds_intent.setAction(DoorLock.DoorLockStatusChange);
                ds_intent.putExtra("doorsensor",mds.get("doorsensor"));
                sendBroadcast(ds_intent);
            } else if(intent.getAction().equals(DoorLockOpenDoor)) {
                int index = intent.getIntExtra("index", 0);
                int status = intent.getIntExtra("status", 0);

                if (status != 0){
                    mDoorLock.openDoor(index, 0x20);
                }else {
                    mDoorLock.closeDoor(index);
                }
            }
        }
    }

    public static final class UEventMap {
        // collection of key=value pairs parsed from the uevent message
        private final HashMap<String,String> mMap = new HashMap<String,String>();

        public UEventMap(String message) {
            int offset = 0;
            int length = message.length();

            if(length == 0)return;
            if(message.substring(0,1).equals("{")){
                message = message.substring(1);
            }
            if(message.substring(message.length() - 1,message.length()).equals("}")){
                message = message.substring(0,message.length() - 1);
            }
            length = message.length();
            while (offset < length) {
                int equals = message.indexOf('=', offset);
                int at = message.indexOf(',', offset);
                if (at < 0) break;

                if (equals > offset && equals < at) {
                    // key is before the equals sign, and value is after
                    mMap.put(message.substring(offset, equals).trim(),
                            message.substring(equals + 1, at).trim());
                }

                offset = at + 1;
            }
        }

        public String get(String key) {
            return mMap.get(key);
        }

        public String get(String key, String defaultValue) {
            String result = mMap.get(key);
            return (result == null ? defaultValue : result);
        }

        public String toString() {
            return mMap.toString();
        }
    }

}

深圳市安卓工控设备有限公司

ShenZhen AndroidEx Co., Ltd.

地址：深圳市龙岗布吉龙景工业园E栋二楼东

主页：http://www.androidex.cn

电话：+86-755-28435491